Uputstvo za programator v1.1

PROGRAMIRANJE  GoldWafer KARTICE

1. Startuje se IC Prog

kablic se stavi na programator izmedju EXT i ICSP (i poveze se tako da se Vcc poklopi sa +5V)

JP1 , JP2 , JP8 se prebace izmedju 1-2 (PINAPI)

JP3 se ukljuci, JP4, JP5, JP6 se iskljuce, JP7, JP9 su nebitni

Izabere se: Settings -> Device -> Microchip PIC -> More -> PIC16F84

Učita se fajl: File -> Open File -> LoaderPic.HEX

WDT, PWRT, CP – UVEK  ISKLJUČITI,  Oscillator: uvek na XT

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

2. Sada se uključi program Winphoenix

kablic se skine sa programatora

JP1 , JP2 , JP8 se prebace izmedju 2-3 (PHOENIX)

JP4, JP5, JP6 se ukljuce, JP3 nije bitan

JP7 se stavi u polozaj 1-2

JP9 u položaju 3.57MHz  (ka onom kristalu na kojem pise 3.57MHz)

Učita se fajl za EEPROM (File->Load->eeprom.hex ili bin) i isprogramira se sa Card->Program

sačeka se da dodje do 100%.

3. Uključi se program IC-Prog.

kablic se stavi na programator izmedju EXT i ICSP (i poveze se tako da se Vcc poklopi sa +5V)

JP1 , JP2 , JP8 se prebace izmedju 1-2 (PINAPI)

JP3 se ukljuci, JP4, JP5, JP6 se iskljuce, JP7, JP9 su nebitni

Učita se fajl: File -> Open File -> PIC.HEX (ili PIC16F84.hex, softver za karticu).

WDT, PWRT, CP – UVEK  ISKLJUČITI,  Oscillator: uvek na XT

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

PROGRAMIRANJE  SilverCard (PicCard II, DS9) KARTICE

1. Startuje se IC Prog

kablic se stavi na programator izmedju EXT i ICSP (i poveze se tako da se Vcc poklopi sa +5V)

JP1 , JP2 , JP8 se prebace izmedju 1-2 (PINAPI)

JP3 se ukljuci, JP4, JP5, JP6 se iskljuce, JP7, JP9 su nebitni

Izabere se: Settings -> Device -> Microchip PIC -> More -> PIC16F876

Učita se fajl: File -> Open File -> LoaderPic876.HEX

WDT, PWRT, CP – UVEK  ISKLJUČITI,  Oscillator: uvek na XT

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

2. Sada se uključi program PicBinEdit

kablic se skine sa programatora

JP1 , JP2 , JP8 se prebace izmedju 2-3 (PHOENIX)

JP4, JP5, JP6 se ukljuce, JP3 nije bitan

JP7 se stavi u polozaj 1-2

JP9 u položaju 3.57MHz  (ka onom kristalu na kojem pise 3.57MHz)

U PicBinEdit- u se namesti:

Working Mode:  DS9v402/502 Irdeto [  ] Auto detect  4in1_ds9

zatim se ode na tab  JDM/Phoenix

Izabere se: Interface:Phoenix

Firmeware:DS9/C64 ->> allcam

Baud rate: 5726 (ili se stavi na 9600 i JP9 u položaj (6MHz) , piše sa desne strane ekrana)

Address from script

Ostalo ne dirati.

Učita se EEPROM fajl: File -> Open  -> Ext EE.HEX

Isprogramira se čip sa: Write

Kada je završeno, proveriti sa:  Verify

3. Startuje se IC Prog

kablic se stavi na programator izmedju EXT i ICSP (i poveze se tako da se Vcc poklopi sa +5V)

JP1 , JP2 , JP8 se prebace izmedju 1-2 (PINAPI)

JP3 se ukljuci, JP4, JP5, JP6 se iskljuce, JP7, JP9 su nebitni

Izabere se: Settings -> Device -> Microchip PIC -> More -> PIC16F876

Učita se fajl: File -> Open File -> PIC.HEX (softver za karticu).

WDT, PWRT, CP – UVEK  ISKLJUČITI,  Oscillator: uvek na XT

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

PROGRAMIRANJE PIC16X84

Startuje se IC Prog

kablic se  skine sa programatora

JP1 , JP2 , JP8 se prebace izmedju 1-2 (PINAPI)

JP3 se ukljuci, JP4, JP5, JP6, JP7, JP9 su nebitni

Ubode se čip na predviđeno mesto tako da se poklope zarezi na čipu i podnožju.

Ostala podnožja za programiranje moraju ostati prazna.

Izabere se: Settings -> Device -> Microchip PIC -> More -> PIC16F84

Učita se fajl: File -> Open File -> PIC.HEX

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

Ako je prilikom programiranja CP bilo čekirano, Verify ne moze da se uradi

PROGRAMIRANJE EEPROM-a 24CXX

Startuje se IC Prog

kablic se  skine sa programatora

JP1 , JP2 , JP8 se prebace izmedju 1-2 (PINAPI)

JP3 se ukljuci, JP4, JP5, JP6, JP7, JP9 su nebitni

Ubode se čip na predviđeno mesto tako da se poklope zarezi na čipu i podnožju.

Ostala podnožja za programiranje moraju ostati prazna.

Izabere se: Settings -> Device -> IIC Eeprom -> 24C01 – 24C512

Učita se fajl: File -> Open File -> EE.BIN

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

PROGRAMIRANJE EEPROM-a 93X6

Startuje se PonyProg

kablic se  skine sa programatora

JP1 , JP2 , JP8 se prebace izmedju 1-2 (PINAPI)

JP3 se iskljuci, JP4, JP5, JP6, JP7, JP9 su nebitni

Ubode se čip na predviđeno mesto tako da se poklope zarezi na čipu i podnožju.

Ostala podnožja za programiranje moraju ostati prazna.

Izabere se: Device -> Select -> MicroWire eeprom -> 9306 – 9386

Učita se fajl: File -> Open -> EE.BIN

Isprogramira se čip sa: Device -> Write

Kada je završeno, proveriti sa: Device -> Verify

PODEŠAVANJE  IC-Prog -a

Settings -> Hardware

Programmer: JDM Programmer

Interface: Direct I/O

Ports: COM 1  (ili  COM 2 , zavisi kako je priključen programator).

Communication: sve čisto, ništa čekirano.

I/O Delay: 5

Settings -> Options

Confirmation: sve isključeno osim Overwriting a file

Notification: sve isključeno

I2C: Enable MCLR as VCC (čekirano) Enable PAGE-WRITE (isključeno).

Programming: Verify after programming  isključeno

Verify during programming  po zelji

Shortcuts: CTRL+F1 = PIC16F84 ; CTRL+F2 = 24C16

Drag & Drop: sve isključeno

Smartcard: 	Port: COM1 (2),

Invert reset: isključeno,

Protocol: Multimac 214,

Device: PIC16F84,

Frequency: 3.58MHz

Language: English

Shell: sve isključeno.

Misc: Process Priority: High, ostalo: sve isključeno.

PODEŠAVANJE Winphoenix -a

File -> Preferences -> General -> COM1 (ili COM2 , zavisi kako je priključen programator).

Programm after loading – isključeno !!!

Zatvori prozor (X). i startuj ponovo.

PODSETNIK:

JP7 (Phoenix/Smartmouse mode select)

1-2	PHOENIX

2-3	SMARTMOUSE

JP9 (Frequency select)

  - 3.57 MHz

  - 6 MHz