Uputstvo za programator v2.0L

PROGRAMIRANJE  GOLDWAFER  KARTICE

1. Startuje se IC Prog, i prebaci se kablić na programatoru u položaj PROG.

Izabere se: Settings -> Device -> Microchip PIC -> More -> PIC16F84

Učita se fajl: File -> Open File -> LoaderPic.HEX

WDT, PWRT, CP – UVEK  ISKLJUČITI  ,  Oscillator: uvek na XT

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

2. Sada se uključi program Winphoenix i prebaci kablić na programatoru u položaj Phoenix.

Učita se fajl za EEPROM (File->Load->eeprom.hex ili bin) i isprogramira se sa Card->Program

sačeka se da dodje do 100%.

3. Vrati se kablić na programatoru u položaj PROG i uključi se program IC-Prog.

Učita se fajl: File -> Open File -> PIC.HEX (softver za karticu).

WDT, PWRT, CP – UVEK  ISKLJUČITI  ,  Oscillator: uvek na XT

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

4. Ovime je programiranje kartice završeno.

PODEŠAVANJE IC-Prog -a

Settings -> Hardware

Programmer: JDM Programmer

Interface: Direct I/O (ili Windows API, zavisi od racunara)

Ports: COM 1  (ili  COM 2 , zavisi kako je priključen programator).

Communication: sve čisto, ništa čekirano.

I/O Delay: 5

Settings -> Options

Confirmation: sve isključeno osim Overwriting a file

Notification: sve isključeno

I2C: Enable MCLR as VCC (čekirano) Enable PAGE-WRITE (isključeno).

Programming: Verify after programming  isključeno

Verify during programming  po zelji

Drag & Drop: sve isključeno

Smartcard: 	Port: COM1 (2),

Invert reset: isključeno,

Protocol: Multimac 214,

Device: PIC16F84,

Frequency: 3.58MHz

Language: English

Shell: sve isključeno.

Misc: Process Priority: High, ostalo: sve isključeno.

PODEŠAVANJE Winphoenix -a

File -> Preferences -> General -> COM1 (ili COM2 , zavisi kako je priključen programator).

Programm after loading – isključeno !!!

Zatvori prozor (X).

Zatvori Winphoenix program i startuj ponovo.

PROGRAMIRANJE  SilverCard  (PicCard II, DS9)  KARTICE

1. Startuje se IC Prog i prebaci se kablić na programatoru u položaj PROG

Izabere se: Settings -> Device -> Microchip PIC -> More -> PIC16F876

Učita se fajl: File -> Open File -> LoaderPic876.HEX

WDT, PWRT, CodeProtect – UVEK  ISKLJUČITI,  Oscillator: uvek na XT

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

2. Sada se uključi program PicBinEdit i prebaci kablić na programatoru u položaj Phoenix

U PicBinEdit- u se namesti:

Working Mode:  DS9v402/502 Irdeto [  ] Auto detect  4in1_ds9

zatim se ode na tab  JDM/Phoenix

Izabere se: Interface:Phoenix

Firmeware:DS9/C64 ->> allcam

Baud rate: 5726 (za 3.57MHz, ili na 9600 ako je ukljucen na 6MHz)

Address from script

Ostalo ne dirati.

Učita se EEPROM fajl: File -> Open  -> Ext EE.HEX

Isprogramira se čip sa: Write

Kada je završeno, proveriti sa:  Verify

3. Vrati se kablić na programatoru u položaj PROG  i uključi se program IC-Prog.

Učita se fajl: File -> Open File -> PIC.HEX (softver za karticu).

WDT, PWRT, CodeProtect – UVEK  ISKLJUČITI,  Oscillator: uvek na XT

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

4. Ovime je programiranje kartice završeno.