Uputstvo za programator v3.0

PROGRAMIRANJE  GoldWafer KARTICE

1. Startuje se IC Prog i programator se prebaci u mod P.

Izabere se: Settings -> Device -> Microchip PIC -> More -> PIC16F84

Učita se fajl: File -> Open File -> LoaderPic.HEX

WDT, PWRT, CP – UVEK  ISKLJUČITI,  Oscillator: uvek na XT

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

2. Sada se uključi program Winphoenix i programator se prebaci u mod 3.

Učita se fajl za EEPROM (File->Load->eeprom.hex ili bin) i isprogramira se sa Card->Program

sačeka se da dodje do 100%.

3. Prebaci se programator u mod P i uključi se program IC-Prog.

Učita se fajl: File -> Open File -> PIC.HEX (ili PIC16F84.hex, softver za karticu).

WDT, PWRT, CP – UVEK  ISKLJUČITI,  Oscillator: uvek na XT

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

4. Ovime je programiranje kartice završeno.

PROGRAMIRANJE  SilverCard (PicCard II, DS9) KARTICE

1. Startuje se IC Prog i programator se prebaci u mod P.

Izabere se: Settings -> Device -> Microchip PIC -> More -> PIC16F876

Učita se fajl: File -> Open File -> LoaderPic876.HEX

WDT, PWRT, CP – UVEK  ISKLJUČITI,  Oscillator: uvek na XT

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

2. Sada se uključi program PicBinEdit i Programator se prebaci u mod 3.

U PicBinEdit- u se namesti:

Working Mode:  DS9v402/502 Irdeto [  ] Auto detect  4in1_ds9

zatim se ode na tab  JDM/Phoenix

Izabere se: Interface:Phoenix

Firmeware:DS9/C64 ->> allcam

Baud rate: 5726 (ili se stavi na 9600 ali se tada programator prebaci u mod 6)

Address from script

Ostalo ne dirati.

Učita se EEPROM fajl: File -> Open  -> Ext EE.HEX

Isprogramira se čip sa: Write

Kada je završeno, proveriti sa:  Verify

3. Prebaci se programator u mod P i uključi se program IC-Prog.

Učita se fajl: File -> Open File -> PIC.HEX (softver za karticu).

WDT, PWRT, CP – UVEK  ISKLJUČITI,  Oscillator: uvek na XT

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

4. Ovime je programiranje kartice završeno.

PROGRAMIRANJE  FunCard KARTICE

1. Startuje se IC Prog i programator se prebaci u mod A.

Izabere se: Settings -> Device -> SPI uC -> 90S8515

Učita se fajl: File -> Open File -> LoaderAtmel.HEX

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

2. Sada se uključi program PicBinEdit i programator se prebaci u mod 3.

U PicBinEdit- u se namesti:

Working Mode:  Fun3in1 v1/2(.0.1.2.3) :Irdeto [  ] Auto detect  4in1_allcam

zatim se ode na tab  JDM/Phoenix

Izabere se: Interface:Phoenix

Firmevare:Fun3in1/c64 allcam

Baud rate: 5726 (ili se stavi na 9600 ali se tada programator prebaci u mod 6)

AllEEprom Data.

Ostalo ne dirati.

Učita se EEPROM fajl: File -> Open  -> Ext EE.HEX

Isprogramira se čip sa: Write

Kada je završeno, proveriti sa:  Verify

3. Prebaci se programator u mod A i uključi se program IC-Prog.

Učita se fajl: File -> Open File -> Atmel.HEX (softver za karticu).

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

4. Ovime je programiranje kartice završeno.

Alternativno se umesto programa IC-Prog za programiranje Atmel čipa mogže koristiti i program PonyProg. Mod programatora je isti kao u tacki 1 (A).

U PonyProg-u se izabere: Device -> Select -> AVRmicro -> AT90S8515

Učita se fajl: File -> Open -> LoaderAtmel.HEX

Isprogramira se čip sa: Device -> Write

Kada je završeno, proveriti sa: Device -> Verify

PROGRAMIRANJE PIC16X84 ILI PIC12C508

Startuje se IC Prog i programator se prebaci u mod P.

Ubode se čip na predviđeno mesto tako da se poklope zarezi na čipu i podnožju.

Ostala podnožja za programiranje moraju ostati prazna.

Izabere se: Settings -> Device -> Microchip PIC -> More -> PIC16F84 (PIC12C508)

Učita se fajl: File -> Open File -> PIC.HEX

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

Ako je prilikom programiranja CP bilo čekirano, Verify ne moze da se uradi

PROGRAMIRANJE EEPROM-a 24CXX

Startuje se IC Prog i programator se prebaci u mod P.

Ubode se čip na predviđeno mesto tako da se poklope zarezi na čipu i podnožju.

Ostala podnožja za programiranje moraju ostati prazna.

Izabere se: Settings -> Device -> IIC Eeprom -> 24C01 – 24C512 (onaj koji je uboden)

Učita se fajl: File -> Open File -> EE.BIN

Isprogramira se čip sa: Command -> Program All

Kada je završeno, proveriti sa: Command -> Verify

PODEŠAVANJE  IC-Prog -a

Settings -> Hardware

Programmer: JDM Programmer

Interface: Direct I/O

Ports: COM 1  (ili  COM 2 , zavisi kako je priključen programator).

Communication: sve čisto, ništa čekirano.

I/O Delay: 5

Settings -> Options

Confirmation: sve isključeno osim Overwriting a file

Notification: sve isključeno

I2C: Enable MCLR as VCC (čekirano) Enable PAGE-WRITE (isključeno).

Programming: Verify after programming  isključeno

Verify during programming  po zelji

Shortcuts: CTRL+F1 = PIC16F84 ; CTRL+F2 = 24C16

Drag & Drop: sve isključeno

Smartcard: 	Port: COM1 (2),

Invert reset: isključeno,

Protocol: Multimac 214,

Device: PIC16F84,

Frequency: 3.58MHz

Language: English

Shell: sve isključeno.

Misc: Process Priority: High, ostalo: sve isključeno.

PODEŠAVANJE Winphoenix -a

File -> Preferences -> General -> COM1 (ili COM2 , zavisi kako je priključen programator).

Programm after loading – isključeno !!!

Zatvori prozor (X).

Zatvori Winphoenix program i startuj ponovo.

PODEŠAVANJE PonyProg-a

Options -> Setup

I/O port setup:	Serial

SI Prog I/O

COM 1  (ili  COM 2 , zavisi kako je priključen programator).

Select Polarity of the Control Lines: sve iskljuceno.

PODEŠAVANJE PicBinEdit-a

JDM/Phoenix

Port:	COM 1  (ili  COM 2 , zavisi kako je priključen programator).