Uputstvo za FUN programator v2.0

PROGRAMIRANJE  FUN KARTICE

- U CMOS SetUp-u se namesti opcija da LPT parallel port radi u modu:“SPP“ a potom se resetuje ra~unar. Zatim se po ulasku u Windows proveri da li je LPT port instaliran (Start->Settings->Control Panel->System->Device Manager->Ports (COM & LPT)->Printer Port (LPT1) mora biti tu. Ako nije nabrojan onda treba oti}i na AddNewHardware (unutar Control Panel-a) i instalirati Parallel port.

- Kada je port ispravno instaliran, pove`e se programator sa ra~unarom na LPT port od {tampa~a ({iroki konektor od 25 pina sa zadnje strane ra~unara).

- Startuje se program FunProm.exe i podesi se kao na slici:

Obavezno se provere pode{avanja za Proccessor , Eeprom type i Parallel port

- Kada je sve uradjeno, defini{u se tri fajle koje }e se uprogramirati u karticu i to:

klikom na link „Flash file“ se izabere fajla tipa FLASH.HEX

klikom na link „Int.Eeprom“ se izabere fajla tipa EE_INT.HEX

klikom na link „Ext.Eeprom“ se izabere fajla tipa EE_EXT.HEX

- u nekim slu~ajevima, za pojedine softvere od kartica, mo`e se izostaviti fajla EE_INT.HEX ukoliko ona nije predvidjena za konktnu karticu (npr. Fun5in1)

- kada je sve pode{eno kako treba isprogramira se kartica pritiskom na dugme „Programm“

Najnovije verzije programa FunProm mogu se na}i na sajtu www.funcard.net