MICRONET d.o.o. preduzeće za instalaciju računarskih mreža

# BEOGRAD, Stevana Filipovića 30

### Telefon:	(011) 3045-564, 3045-565

Fax:	(011) 3045-563

Mobtel:	(063) 241-929

Matični broj:	17169998

Registarski broj:	01617169998

Šifra delatnosti:	30020

Žiro račun:  40802-601-1-596601

Uputstvo za upotrebu telefonske centrale Panasonic KX-TA616CE

korišćenjem običnog analognog telefona i sistemskog telefona KX-T7730

Vaša telefonska centrala je trenutno podešena tako da na pozive spolja prvo zvoni sistemski telefon    (lokal 101) u trajanju 15 sekundi. Ukoliko se za to vreme niko ne javi, počinju da zvone svi ostali telefoni. Centrala je konfigurisana tako da je na dolaznoj liniji CO1 povezana telefonska linija sa brojem 3407-594, a na dolaznoj liniji CO2 povezana je telefonska linija 401-745. Linija CO1 je podešena da koristi DTMF (tonsko ) biranje, a linija CO2 koristi PULSNO biranje telefonskog broja.

Raspored lokala:

| - 101 – Vera (sistemski telefon) - 102 – Fax - 103 – Nena - 104 – Ljilja i Ana - 105 – Radionica - 106 – Despotović - 107 – Ivetić - 108 – Nenad i Nemanja | - 109 – Kapor - 110 – Nenad S. i Biljana - 111 – Guta i Jasna - 112 – Prodanović - 113 – Đorđević - 114 – Upravnička soba - 115 – Radionica (posuda) - 116 – Radionica (podrum) |
| --- | --- |

Pozivanje automatskim izborom telefonske linije (dobićete prvu slobodnu telefonsku liniju):

podignite slušalicu – pritisnite taster 9 – kada čujete signal slobodne linije izaberite broj telefona

Pozivanje ručnim izborom telefonske linije:

podignite slušalicu –

otkucajte 81 za prvu liniju (3370-268) ili

otkucajte 82 za drugu liniju (analogni lokal)

- kada čujete signal slobodne linije izaberite broj telefona

Preuzimanje poziva sa lokala:

podignite slušalicu – otkucajte 4 a zatim broj lokala

- Primer preuzimanje poziva sa sistemskog telefona:   podignite slušalicu – otkucajte 4101

Prebacivanje poziva:

Običan telefon:

prvi način:    podignite slušalicu – javite se - prekinite vezu na kratko - otkucajte broj lokala –

najavite poziv – spustite slušalicu

drugi način:  podignite slušalicu – javite se - prekinite vezu na kratko - otkucajte broj lokala –

spustite slušalicu

- Poziv će Vam biti vraćen ukoliko se niko ne javi na njega za 10 sekundi.

Sistemski telefon:

prvi način:    podignite slušalicu – javite se – pritisnite TRANSFER taster - otkucajte broj lokala -

najavite poziv – spustite slušalicu

drugi način:  podignite slušalicu – javite se – pritisnite TRANSFER taster - otkucajte broj lokala -

spustite slušalicu

- Poziv će Vam biti vraćen ukoliko se niko ne javi na njega za 10 sekundi.

Davanje signala za FAX:

Običan telefon:

- podignite slušalicu – javite se - prekinite vezu na kratko - otkucajte 102 - spustite slušalicu

Sistemski telefon:

- podignite slušalicu – javite se – pritisnite TRANSFER taster - otkucajte 102 - spustite slušalicu